纯水岸花园三期（22栋-30栋）

及地下车库工程

水土保持设施验收报告

| 建设单位: | 中山市盛迪嘉房地产开发有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位: | 中山金粵环保工程有限公司 |

2020年8月

编制单位：中山金粵环保工程有限公司

地址：中山市南区日华路36号星汇云锦花园3期6幢49卡

联系人：刘展艺  电话：18938713121

纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程

水土保持设施验收报告责任页

编制单位：中山金粵环保工程有限公司

目录

前言	1

1项目及项目区概况	3

1.1项目概况	3

1.2项目区概况	10

2水土保持方案和设计情况	15

2.1主体工程设计情况	15

2.2水土保持方案	15

2.3水土保持方案变更	15

2.4水土保持后续设计	15

3水土保持方案实施情况	16

3.1水土流失防治责任范围	16

3.2取（弃）土场	17

3.3水土保持措施总体布局	17

3.4水土保持设施完成情况	19

3.5水土保持投资完成情况	24

4水土保持工程质量	27

4.1质量管理体系	27

4.2各防治区水土保持工程质量评价	28

4.3弃渣场稳定性评估	35

4.4总体质量评价	36

5工程初期运行及水土保持效果	37

5.1初期运行情况	37

5.2水土保持效果	37

6水土保持管理	41

6.1组织领导	41

6.2规章制度	41

6.3建设管理	42

6.4监测、监理	43

6.5水行政主管部门监督检查意见落实情况	44

6.6水土保持补偿费缴纳情况	44

6.7水土保持设施管理维护	45

7结论	46

7.1结论	46

7.2遗留问题安排	47

7.3重要水土保持单位工程自验核查照片	48

8附件及附图	50

8.1附件	50

8.2附图	50

前言

纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程位于中山市板芙镇金钟村好景路与锦绣路交叉口西北处，建设单位为中山市盛迪嘉房地产开发有限公司。项目北侧为共青河，东南侧为纯水岸花园二期，西侧为华立普罗旺斯，东北侧为纯水岸花园一期。场地中心地理坐标为E113°19′3.36″，N22°23′22.78″。规划土地使用性质为商住用地。

纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程（以下简称“本项目”）规划红线面积为4.31公顷，其中可建设用地面积为3.97公顷，代征用地范围（代征道路、代征公共绿地及河涌范围）为0.34公顷，均为永久占地。项目总建筑面积141810.87 平方米，其中计容建筑面积为110414.33平方米，不计容建筑面积为31396.54平方米。建筑密度为22.68%，综合容积率3.29，绿地率37.85%。主要建设内容包括4栋26层住宅楼（自编22~23栋、29~30栋），5栋26层商住楼（自编24~28栋，含2层商业裙楼）、整个地块设地下室1层，配套公建包括物业管理用房、公厕、消防控制室、公共服务用房、电房等。其中建筑物基底面积约9769.45平方米，绿化率37.85%。

工程于2017年10月动工，于2020年7月完工，总工期34个月。工程总投资为1.70亿元，其中土建投资1.07亿元，建设资金由中山市盛迪嘉房地产开发有限公司自筹。

本工程租用项目北侧村民用地（原地块为荒草地）作为施工人员办公生活区（施工临建区2），占地面积约0.30公顷，为临时占地。施工结束后，对该地块进行全面整地及撒播草籽措施；同时，项目施工期占用地块西北侧可建设用地范围约0.10公顷作为施工人员办公区（施工临建区1），为永久占地，施工后期拆除临建物硬化路面。鉴于该北侧临时占地（施工临建区2）将继续为纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程室内安装工程使用，因此不纳入本次验收范围。

本项目土石方本工程总挖方11.39万立方米，主要源于基坑开挖和管线沟槽开挖；填方1.86万立方米，主要用于顶板覆土、沟槽回填和绿化覆土；借方量1.78万立方米，外购获得；弃方11.31万立方米，全部交由土方施工单位中山市福顺土石方工程有限公司运至中山市神湾镇外沙村林场信荣建筑材料厂。从水土保持角度分析，本工程土石方调配利用合理。施工过程应加强施工组织，调度好开挖和回填，本工程土石方调配利于保持水土，符合水土保持对开发建设项 目的建设要求。本报告提供本工程弃土协议，祥见附件。

2012年2月28日，建设单位取得中山市发展和改革局文件《关于纯水岸花园项目核准的批复》（中发改核准[2012]56号）；

2012年3月29日，建设单位取得国有土地证（中府国用[2012]第3000055号）；

2017年1月，广东中山地质工程勘察院编制完成《纯水岸花园三期岩土工程勘察报告》；

2017年3月，广东中山地质工程勘察院编制完成《纯水岸花园三期基坑支护工程设计》；广东中山建筑设计院股份有限公司编制完成《纯水岸花园三期工程施工设计文件》。

2017年7月7日，建设单位取得中山市城乡规划局建设工程规划许可证（建字第151212017060006号）。

2018年9月，建设单位委托广东省生态环境技术研究所进行本项目水土保持方案报告书编制工作，并于2019年1月编制完成了《纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程水土保持方案报告书（报批稿）》；2019年3月6日中山市水务局以《关于板芙镇纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程水土保持方案的批复》（中水审复[2019]41号）批复了项目水土保持方案，详见附件2；

本项目的水土保持监理工作纳入主体监理工作一并开展，监理单位为广东中山建设监理咨询有限公司 ，分部工程验收情况详见附件分部工程质量验收记录。

本项目水土保持后续设计由主体设计单位广东中山建筑设计院股份有限公司完成。

本项目完工后，项目建设区内扰动土地整治率为100%，水土流失总治理度为100%，土壤流失控制比1.0，拦渣率为97%，林草植被恢复率100%，林草覆盖率37.82%。工程完工后，各项防治指标全部达到了已批准的水土保持方案所确定的防治目标值。经查阅资料和现场验收得出：本工程水土保持措施布局基本合理，水土保持设施工程质量合格。目前试运行期未发现重大质量缺陷，运行情况良好，达到了水土保持方案的防治目标，整体上已具备较强的水土保持功能，满足水土保持设施验收要求，可以组织验收。

在本报告编制过程中，得到施工、监理和相关单位及人员的大力支持与协助，在此表示衷心的感谢！

1项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

本项目地处中山市板芙镇金钟村好景路与锦绣路交叉口西北处，项目北侧为共青河，东南侧为纯水岸花园二期，西侧为华立普罗旺斯，东北侧为纯水岸花园一期。场地中心地理坐标为E113°19′3.36″，N22°23′22.78″。

1.1.2主要技术指标

项目总用地4.31公顷，其中可建设用地3.97公顷和代征用地范围（代征道路、代征公共绿地及河涌范围）0.34公顷，均为永久占地；临时占地0.3公顷（施工临建区占地）。规划总建筑面积141810.87平方米，其中计容建筑面积110414.33平方米，不计容建筑面积31396.54平方米。建筑密度为22.68%，综合容积率3.29，绿地率37.85%。

1.1.3项目投资

本工程总投资为1.70亿元，其中土建投资1.07亿元，建设资金由中山市盛迪嘉房地产开发有限公司自筹。

1.1.4项目组成

本项目由可建设用地、代征市政道路、代征河涌用地三个部分组成。

①可建设用地占地面积约3.97公顷，由建筑物、绿地、硬化道路和广场组成，其中建筑物基底面积0.98公顷、绿地面积1.57公顷、道路及广场硬化面积1.42公顷。

②代征市政道路及绿地占地面积约0.30公顷，由硬化道路和代征公共绿地组成，其中地块西侧为半幅代征市政道路，占地面积约0.19公顷，建设性质属于代征不代建，由政府建设；北侧为代征市政道路及公共绿地，占地面积约0.11公顷，建设性质属于代征且代建，该区域已与纯水岸花园一期项目同步施工完成，本次施工不扰动。

③代征河涌用地占地面积约0.04公顷，为北侧共青河，本次施工不扰动。

1.1.5 给排水工程

（一）给水系统

（1）生活用水量

最高日生活用水量定额按160L/人。

（2）给水条件

市政给水引自南侧纯水岸花园二期直供生活给水管网，其管径为DN50、DN100、DN200，额定压力1.60MPa，生活给水引入管管径DN150mm。

（3）给水系统布置给水干管沿小区主要道路成环状布置，形成环路供水。主干管管径为DN150。

本工程室外埋地生活给水管管径≥100mm采用球墨铸铁管，壁厚级别为K9级。

（二）排水系统

根据规划，本工程设计范围内排水采用雨、污分流制。

（1）雨水系统

雨水分为两套系统，天面雨水经有组织收集后接至雨水回用系统，经相关处理后作为小区绿化和道路浇洒用水，雨水井收集的雨水排至室外雨水系统。雨水管管材管径D≤500的雨水管采用Ⅱ级钢筋混凝土管，管径D≥600的雨水管采用Ⅲ级钢筋混凝土管。工程位于中山市，采用中山市暴雨强度计算公式计算雨水量：

Q=1829.552(1+0.444lgP)/(t+6.0)0.591

其中：屋面雨水设计重现期P=10年。降雨历时5min，设计暴雨强度q=640L/S·ha；室外场地雨水的重现期P=2年，降雨历时10min。

小区内雨水管道布置尽量利用自然地形坡度，尽可能扩大重力流排放雨水的范围，以最短的距离靠重力流排入雨水干管。雨水管管径为De200、De300和De400。雨水管采用承插混凝土管，钢丝网水泥砂浆抹带接口，混凝土基础。雨水干管每隔30m设一雨水口及雨水检查井，小区雨水经收集后分别接入西侧规划路De600雨水管网、纯水岸花园一期De600雨水管网和纯水岸花园二期De600雨水管网。本期小区内雨水管网长约1082m，管顶覆土约0.7m左右。

（2）污水系统

室内生活污水和生活废水采用分流制，污水经化粪池后排至市政污水管道，地面污水采用重力自流排水排出。室内污、废排水、空调凝结水排水立管，管材是硬聚氯乙烯实壁加厚管，采用弹性密封圈连接。项目建设区内布设De300污水管网，分别接入西侧规划路De400污水管网、纯水岸花园一期De300污水管网和纯水岸花园二期De300污水管网。污水检查井出水管管径D=200~600，采用∅1000圆形砖砌污水检查井。

1.1.6项目总平面布置及竖向布置

（一）总平面布置

（1）场地大致呈不规则“梯形”，项目用地范围内沿场地四周环形布设9栋商住楼，围绕商住楼布设环形连体商业裙楼，场地中央围合形成水景绿化。小区主出入口位于地块西北侧中部，地库出入口位于地块西侧中部，区内以4m宽消防车道环形布设并与地下车库直接连通。建成后小区住宅环境宜人，并带有良好的商业氛围。

（2）项目建筑物间歇留出比较集中和大面积消防登高场地，形成良好的环境，同时在入口形成大片空地满足车辆通行要求。

（3）本项目规划建设用地区北侧和西侧为代征市政道路用地。北侧道路路宽6m，西侧规划路路宽18m。

（4）项目设计将建构筑物、广场、道路、绿化及其它自然景物组成在空间内，使厂区建筑群之间互相统一。

总体来说，本项目建筑用地布局中建筑容积率、建筑密度、绿化用地符合规划要求，达到国家相关规范条例的控制性指标要求，功能分区明确，布局合理。

（二）竖向布置

（1）原始标高项目区属第四系海陆交互相河流沉积平原地貌，地形平坦且开阔。原始标高介于2.50～3.40m之间。

（2）项目建设区竖向规划

本工程竖向设计采用1985国家高程，以建筑物首层室内设计标高4.60m作为±0.00，沿街商铺首层室内设计标高为3.15m，小区主出入口处设计标高为3.00m。基坑底设计标高为-2.00m，基坑结构顶板设计标高为2.25m，开挖深度约4.15m。本项目地下室将与纯水岸花园一期、二期项目地下室连通，本项目基坑仅对西北侧靠近共青河一侧做基坑支护工程。场地挖填基本在原有地形上开展，建成后地势地势平坦，竖向设计满足项目的竖向规划。

（3）项目与周边地块衔接规划

地块北侧为现状标高为2.85m的好景路且紧邻共青河，地块西北侧为现状标高为2.85m的25m款规划路，西侧为设计标高为2.85m的规划路，地块东北侧紧邻纯水岸花园一期，地块东南侧紧邻纯水岸花园二期。

1.1.7施工组织及工期

（1）交通条件

经现场勘察，项目西北侧现状道路可作为本项目施工期运输道路，通往南侧锦绣路，基本能满足施工交通要求。施工车辆出入现场必须采取冲洗轮胎等措施，防止车辆挟带泥沙进入区外市政道路，交通运输条件较好。

（2）用水条件

项目区地下水丰富，工程施工用水可引自好景路市政给水管。

（3）用电条件

工程施工用水用电均依托现有北侧好景路供电线路。

（4）通讯条件

由于项目区域有线通信网络完善，施工通讯可与当地电信部门协商由当地通信网络就近接入。同时由于项目区域已被移动通信信号覆盖，所以也可利用移动通信的已有资源，作为有线通信的补充。

（5）建筑材料

项目建设区附近有众多石场供应石料，所供应的砂石料纯净，级配良好，能满足该项目建设的使用要求。项目建设所需的水泥、钢材及木材等建筑材料，可在毗邻的建筑材料集散地附近范围内选购。本项目工程建设所需的砂、石、骨料全部就近采购，各类料场均不属于本工程的水土流失防治责任范围，但建设单位有责任要求施工单位向有合法开采（销售）资质的砂、石、骨料供应商购买，相应的水土流失防治责任由供应商负责。

（5）施工临建区布置

经勘查，本工程租用项目北侧村民用地（原地块为荒草地）作为施工人员办公生活区，占地面积约0.30公顷，为临时占地。施工结束后，对该地块进行全面整地及撒播草籽措施；同时，项目施工期占用地块西北侧可建设用地范围约0.10公顷作为施工人员办公区，为永久占地，施工后期拆除临建物硬化路面。鉴于该北侧临时占地将继续为纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程室内安装工程使用，因此不纳入本次验收范围。

（6）直接影响区

直接影响区直接影响区是指项目建设区以外用地，由于开发建设活动而可能造成水土流失危害的区域。建设单位在施工前将沿项目施工扰动范围布设围蔽措施，施工扰动及影响范围均在围蔽范围内。因此，本项目直接影响区为施工围蔽范围处外扩5m计，施工临建区出入口处外扩5m计。防治责任范围统计表见下表。

表1-1   防治责任范围统计表（单位：公顷）

| 项目组成 | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 | 影响区面积计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 3.87 | 0.19 | 4.06 | 施工围蔽范围处外扩5m计。 |
| 代征用地区 | 0.34 | 0.14 | 0.48 | 施工围蔽范围处外扩5m计。 |
| 施工临建区 | 0.40 | 0.01 | 0.41 | 该区外围设计有围蔽措施，施工扰动及影响范围均在围蔽范围，仅出入口处外扩5m。 |
| 合计 | 4.61 | 0.34 | 4.95 |  |

项目开工至2020年7月，项目工程在施工期严格规范在施工围蔽范围内作业，施工围蔽完整且损坏较少，完好密实地将施工现场围蔽，且发生水土流失事故后建设单位及时进行整治，因此基本未对周边环境产生较大影响，因此不产生直接影响区，因此直接影响区不属于本项目建设范围，且现状已完成整治，因此不纳入本次验收范围。

（7）代征用地区

代征用地区分别为代征市政道路占地0.19公顷（代征不代建）、代征市政道路及公共绿地0.11公顷（代征且代建，已完工）、代征河涌用地0.04公顷（代征不代建），本次施工对以上代征用地均不扰动。

（8）施工期临时排水

本项目施工期间，沿基坑边线和施工便道布设临时排水沟（300×300mm断面、M10灰砂砖20mm），根据现状地势，区内各地块排水经沉沙池（3.00m×1.50m×1.50m断面）沉淀，排入小区北侧共青河和地块西侧现状雨水管网。排水沟需定期清掏，以免造成市政道路排水系统的淤塞。

（10）建设工期

工程于2017年10月动工，于2020年7月完工，总工期34个月。

1.1.8土石方情况

本项目土石方本工程总挖方11.39万立方米，主要源于基坑开挖和管线沟槽开挖；填方1.86万立方米，主要用于顶板覆土、沟槽回填和绿化覆土；借方量1.78万立方米，外购获得；弃方11.31万立方米，全部交由土方施工单位中山市福顺土石方工程有限公司运至中山市神湾镇外沙村林场信荣建筑材料厂作为填埋处理以提供地基承载力。该场地距离本项目平均运距约4.5公里，可消纳土石方容量约12万立方米，大于本工程弃方。从水土保持角度分析，本工程土石方调配利用合理。施工过程应加强施工组织， 调度好开挖和回填，本工程土石方调配利于保持水土，符合水土保持对开发建设项 目的建设要求。

1.1.10工程占地

根据批复的《纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程水土保持方案报告书（报批稿）》，本工程总用地面积为4.61公顷，其中永久占地4.31公顷，临时占地0.30公顷。原场地为其他土地和水域及水利设施用地。本工程规划用地性质为商住用地。占地情况详见下表：

表1-2   工程占地情况（单位：公顷）

| 项目组成 | 占地 面积 | 占地性质 | 占地类型 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其他土地 | 水域及水利设施用地 |  |
| 主体工程区 | 3.87 | 永久占地 | 3.57 | 0.30 | 主体建构筑物范围 |
| 代征用地区 | 0.34 |  | 0.30 | 0.04 | 代征道路及河涌范围 |
| 施工临建区1 | 0.10 |  | 0.10 |  | 施工人员办公生活区 |
| 施工临建区2 | 0.30 | 临时占地 | 0.30 |  |  |
| 合计 | 4.61 |  | 4.27 | 0.34 |  |

鉴于施工临建区2（临时占地）将继续为纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程室内安装工程使用，因此不纳入本次验收范围。

根据现场实地监测，并结合施工过程和监理资料，本项目验收范围实际占地面积为4.31公顷，均为永久占地。本次验收范围占地情况详见下表：

表1-3  本次验收范围工程占地情况表（单位：公顷）

| 项目组成 | 占地 面积 | 占地性质 | 占地类型 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其他土地 | 水域及水利设施用地 |  |
| 主体工程区 | 3.87 | 永久占地 | 3.57 | 0.30 | 主体建构筑物范围 |
| 代征用地区 | 0.34 |  | 0.30 | 0.04 | 代征道路及河涌范围 |
| 施工临建区1 | 0.10 |  | 0.10 |  | 施工人员办公生活区 |
| 合计 | 4.31 |  | 3.97 | 0.34 |  |

1.1.11移民安置和专项设施改（迁）建

本工程不涉及专项设施迁改建。

1.2项目区概况

1.2.1自然地理概况

（一）地形地貌

中山市地形配置分北部平原区、中部山地区和南部平原区。平原面积约占全市面积的68%，山地占25%，河流占7%。市境三面环水，境内主要水道从西北流向东南，5000多条河涌和人工排灌渠道纵横交织，互相连通，以冲口门为顶点呈放射状的扇形分布。中山地形是在华南准地台的基础上，经过漫长的气候变化和风雨侵蚀，形成了以冲积平原为主，低山丘陵台地错落其间的水乡地形地貌。平原基底是花岗岩，属淤积浮生平源。

拟建场地位于中山市板芙镇金钟村，勘察期间场地各孔口标高为2.50～3.40m，地势平坦，其地貌单元属第四系海陆交互相河流沉积平原地貌。

（二）地质

（1）区域地质

场区及周边一定区域内基岩为元古代变质岩，岩性以花岗片麻岩为主，表层以风化层为主。上伏有海陆交互沉积层、冲积层，以淤泥质土、粉砂、粉质黏土，中砂、圆砾等为主，顶部为人工填土。场地附近断裂带为顺德断裂及古井～万顷沙断裂，场地通过地质钻探，在勘察深度范围内，未发现新的断裂构造形迹，场地是相对稳定的。

（2）地质岩层

场地地层可分为：第四系人工填土、海陆交互相沉积层、残积层及燕山期花岗岩层。现自上而下分述如下：

（1）人工填土层（Qml），地层编号1

第1层素填土：褐灰色，灰黄色，湿，由碎石、黏性土等组成，土质较均一，未经压实。最薄处为0.60m，最厚处为3.30m，平均厚度为2.19m，平均标高为2.73m。

（2）第四系海陆交互相沉积层（Qmc），地层编号2

第2-1层淤泥：呈深灰色、灰黑色，流塑状，饱和，含有机质，具腥臭味，无摇振反应，光泽反应有光泽，干强度及韧性中等，土质较均匀。最薄处为8.00m，最厚处为24.10m，平均厚度为13.44m，平均标高为0.55m。

第2-2层粗砂：呈灰白色，灰褐色，砂粒成份为石英，级配较好，中密状为主，局部稍密状，饱和，底部含较多粘性土。最薄处为1.80m，最厚处为8.00m，平均厚度为3.63m，平均标高为-12.41m。

（3）第四系残积层（Qel），地层编号3

第3-1层黏性土：呈褐黄色，由黏粒及砂粒组成，土质较均一，硬塑状为主，局部可塑状，为中细粒花岗岩原地风化而成，风化不均，局部含少量强风化花岗岩碎块。最薄处为0.70m，最厚处为21.00m，平均厚度为9.03m，平均标高为-13.23m。

5

（4）燕山期花岗岩风化层（γ2），地层编号4

第4-1层全风化花岗岩：呈褐黄色，紫红色，坚硬土状。矿物风化呈土状，可见残余结构，手捻有砂感，岩芯呈土柱状，风化不均，局部含少量强风化花岗岩碎块，合金钻具易钻进，具原岩状结构。最薄处为0.40m，最厚处为18.60m，平均厚度为5.94m，平均标高为-22.46m。

第4-2层强风化花岗岩：呈褐黄色，长石多风化成土状及粉末状，部分碎屑状，原岩结构较清晰，岩芯呈碎石夹土状，风化不均，含少量中风化花岗岩碎块。为极软岩，极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。最薄处为0.60m，最厚处为11.70m，平均厚度为2.47m，平均标高为-31.09m。

第4-3层微风化花岗岩：青灰色，节理裂隙不发育，岩芯呈长柱状、短柱状、局部块状。为较硬岩，较完整，岩体基本质量等级为Ⅲ级。本次勘察揭露最薄处为1.00m，揭露最厚处为3.70m，平均厚度为2.08m，平均标高为-29.26m。

（3）地震烈度

本场地建筑场地类别为Ⅲ类，依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）8.1条和附录E（推荐性条款），场地地震动峰值加速度由0.10g调整为0.125g。依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）8.2条（强制性条款），本场地地震动加速度反应谱特征周期为0.45s。

（三）土壤植被

（1）土壤项目区土壤分为赤红壤、水稻土、基水地、滨海盐渍沼泽土和滨海沙土等5个土类。赤红壤是在亚热带高温多雨季风气候条件下形成的地带性土壤。水稻土是人们长期种植水稻、在周期性的水耕和旱作环境中发育形成的土壤类型。基水地是人工挖塘推基、塘中养鱼、基面种植经济作物的一种人工堆叠、耕种熟化的土壤。滨海盐渍沼泽土是分布于沿海潮间带的海涂土壤。本项目建设区内土壤主要以赤红壤为主。

（2）植被

植被代表类型为热带季雨林型的常绿季雨林。全市有维管植物217科912属1771种，其中野生维管植物186科646属1235种，种类占广东省总数的六分之一。2014年，全市森林覆盖率为19.46%。。

（四）气候特征

中山市位于广东省中南部，珠江西岸，北回归线南侧，毗邻南海，属亚热带季风型气候区。气候温暖潮湿，雨量充沛，昼夜温差小，霜期短，终年无雪，年平均气温21.9℃，最高达38.7℃，最低至-1.9℃；多年平均相对湿度81%；多年平均降水量1894.00mm，多年平均蒸发量1453.00mm；四月至九月为雨季（丰水季节），占全年降水量的79.80～88.20%；历年最大降水量2744.90mm，历年最小降水量1000.70mm，历年最大日降水量325.80mm，最长连续降水量493.30mm。夏季（三月至八月）多刮南风、西南风，冬季（十月至翌年二月）多刮东北风、偏北风，多年平均风速2.1m/s，历年最大风速28.0m/s，七月至九月为热带风暴常侵期。

中山市常受热带风暴的影响，强大的风力对当地的工、农业生产及交通运输造成危害。热带风暴常伴有暴雨天气和风暴潮，易造成洪、涝、潮等灾害。

（七）河流水系

中山市河网密度较大，各水道和河涌承纳了西、北江来水，每年4月开始涨水，

10月逐渐下降，汛期达半年以上。东北部是北江水系的洪奇沥水道；中部是东海水道，下分支鸡鸦水道和小榄水道，汇合注入横门水道；西部为西江干流，在磨刀门出海。还有黄圃水道、黄沙沥等互相沟通，形成了纵横交错的河网地带。全市共有支流289条，全长977.1km。

主要水道有鸡鸦水道北接容桂水道，两岸北起经东凤镇、阜沙镇；东岸北起经南头镇、马新联围和民三联围，在大南尾与小榄水道汇流，注入横门水道出海，全长33km，面宽200~300m。该水道宣泄西江洪流，两岸成为中山市的防洪地区。小榄水道北接顺德市马宁水道，于莺哥咀注入市境内。两岸途经小榄、坦背、港口镇；东岸途经东凤、阜沙镇，在大南尾与鸡鸦水道汇流注入横门水道出海，全长31km，面宽150~300m。

经调查，项目地块周边水系发达，北侧紧邻共青河，接入石岐河。石岐河亦称石岐水道，位于中山市中部，往东北经郊区、张家边区出东河口水闸，注入横门水道，西往南经环城区和板芙镇，至西河口水闸，出螺洲门，全长46km，面宽80~200m；共青河宽度为18.0m。

同时，场地北侧紧邻共青河，施工期排水排入小区北侧共青河和地块西侧现状雨水管网。

1.2.2水土流失及水土保持情况

（1）水土流失概况

①区域水土流失现状

根据2013年8月珠江水利委员会珠江水利科学研究院调查发布的《广东省第四次水土流失遥感普查成果报告》，中山市总侵蚀面积为192.54k平方米，其中，自然侵蚀面积为131.30k平方米，人为侵蚀面积为61.25k平方米。自然侵蚀中，轻度侵蚀面积最大，为97.90k平方米，占自然侵蚀总面积的74.56%；中度侵蚀次之，占自然侵蚀总面积的24.07%；强烈、极强烈和剧烈侵蚀的面积占自然侵蚀总面积的1.23%、0.00%和0.15%。人为侵蚀中，生产建设用地侵蚀面积较大，为59.62k平方米，火烧迹地和坡耕地面积较小。

②项目场地水土流失现状

根据对本项目现场踏勘，场内现状建构筑物已完工，道路广场已硬化，基本无裸露地面，侵蚀类型以水力侵蚀为主，侵蚀强度属微度。

（2）水土保持概况

①区域水土保持现状

中山市属广东省水土保持分区中的南方沿海丘陵台地人居环境维护区，人为水土流失比较突出。近年来政府对水土保持工作的重视，积极开展城市水土保持和生态环境建设，为该区的治理起到了积极作用。

但由于近年来的采石取土、开发基建、筑路等诸多原因，新的水土流失又不断产生，土壤侵蚀量比过去更多、更快、危害也更大。开发建设是造成近期水土流失的主要原因，水土流失治理必须采取综合防治之路，特别是城市水土流失。

②项目场地水土保持现状

根据对本项目现场踏勘，场内现状建构筑物已完工，道路广场已硬化，场内易发生水土流失的裸露地表均采用植物措施覆盖，场内雨水排水措施齐全，各项水土保持措施质量合格，均发挥了良好的水土保持效果。

2水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计情况

2017年3月，广东中山地质工程勘察院编制完成《纯水岸花园三期基坑支护工程设计》。广东中山建筑设计院股份有限公司编制完成《纯水岸花园三期工程施工设计文件》；

2017年7月7日，建设单位取得中山市城乡规划局建设工程规划许可证（建字第151212017060006号）。

2.2水土保持方案

2018年9月，建设单位委托广东省生态环境技术研究所进行本项目水土保持方案报告书编制工作，并于2019年1月编制完成了《纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程水土保持方案报告书（报批稿）》；2019年3月6日中山市水务局以《关于板芙镇纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程水土保持方案的批复》（中水审复[2019]41号）批复了项目水土保持方案。

2.3水土保持方案变更

本项目建设期水土保持方案无重大变更情况。

2.4水土保持后续设计

本项目的设计单位为广东中山建筑设计院股份有限公司，主体工程及水土保持工程的初步设计及施工图均由该公司设计。

3水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

3.1.1批复方案的防治责任范围

根据《纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程水土保持方案报告书（报批稿）》及其批复，本项目水土流失防治责任范围面积为4.95公顷，其中包括项目建设区4.61公顷、直接影响区0.34公顷。本项目防治责任范围见附图。

3.1.2建设期实际防治责任范围

通过现场调查监测，并查阅工程施工图纸、监理报告等相关技术资料，经统计，本项目验收范围施工期防治责任范围监测结果为4.31公顷，验收范围减少了0.64公顷，主要原因如下：

- 项目开工至2020年7月，项目工程在施工期严格规范在施工围蔽范围内作业，施工围蔽完整且损坏较少，完好密实地将施工现场围蔽，且发生水土流失事故后建设单位及时进行整治，因此基本未对周边环境产生较大影响，因此不产生直接影响区，因此直接影响区不属于本项目建设范围，且现状已完成整治，因此不纳入本次验收范围

- 鉴于施工临建区2（临时占地）将继续为纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程室内安装工程使用，因此不纳入本次验收范围

方案批复的防治责任范围和实际防治责任范围对比情况见表3-1。

表3-1    建设期实际防治责任范围与批复方案范围对比表（单位：公顷）

| 序号 | 项目 | 防治分区 | 方案批复的水土 流失防治责任范围 | 本次验收范围施工期 实际防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 建设区 | 主体工程区 | 3.87 | 3.87 |
| 2 |  | 代征用地区 | 0.34 | 0.34 |
| 3 |  | 施工临建区1 | 0.10 | 0.10 |
| 4 |  | 施工临建区2 | 0.30 | 不验收 |
| 5 | 直接影响区 | / | 0.34 | 不产生直接影响区 |
| 合计 |  |  | 4.95 | 4.31 |

3.2取（弃）土场

3.2.1取土场

本项目土石方本工程总挖方11.39万立方米，填方1.86万立方米，弃方11.31万立方米，借方量1.78万立方米，通过外购获得，项目不设置专门的取料场。

3.2.2弃土场

本项目弃方11.31万立方米全部交由土方施工单位中山市福顺土石方工程有限公司运至中山市神湾镇外沙村林场信荣建筑材料厂作为填埋处理以提供地基承载力，实际运距约4.50km。回填项目位于中山市神湾镇外沙村林场，总用地面积50公顷，由于原始场地需平整回填大量土方以达到相应的设计标高，其消纳容量约12万立方米，大于本工程弃方。因此本工程弃方处置基本可行，土方工程施工时序衔接合理。本方案提供建设单位、施工单位和中山市神湾镇信荣建筑材料厂签订的弃方处置协议。

3.3水土保持措施总体布局

3.3.1水土保持措施体系及总体布局情况

1、 水土保持措施总体布局

（1）主体工程区

工程施工前，项目四周已采取实体围墙铁皮拦挡围蔽，施工主出入口布设于地块西北侧，施工次出入口布设于地块西侧且已布设洗车槽措施；工程施工中，基坑开挖前期，沿基坑顶布设截水沟和沉沙措施。基坑开挖至底后，沿基坑底布设排水沟及集水井。基坑内排水通过基坑底排水沟及集水井，抽排至基坑顶截水沟，经沉沙池沉淀后，根据地势走向分别排向地块北侧共青河和地块西侧现状雨水管网；施工区内堆积的砂石、施工材料及部分裸露地表布设塑料彩条布覆盖；施工后期，敷设雨水管网，对可绿化区域绿化覆土，按主体设计进行园林绿化。

（2）代征用地区本区西侧半幅代征市政道路后期将由政府建设，本次施工不扰动；北侧代征市政道路、公共绿地及河涌已与纯水岸花园一期项目同步施工完成，本次施工不扰动。

（3）施工临建区工程施工前，在板房一侧开挖临时排水沟，经沉沙池后排至场地市政雨水管网；施工结束后，拆除各项临建设施，为防止地表裸露，方案对临时占地新增全面整地和撒播草籽，永久占地硬化为小区路面。

2、水土保持防治措施体系

水土保持措施以临时措施为主，植物措施配套，提高水土保持效果，减少工程投资，改善生态环境，在保持水土的同时，兼顾绿化美化要求，使之形成一个完善的水土流失防治体系。

水土流失防治措施体系框图见3-1，水土保持措施总体布局图详见附图。

植物措施

绿化工程

基坑顶截水沟

主体工程区

水

土 保 持 防 治 措 施 体 系

沉沙池

临时措施

彩条布覆盖

临时排水沟

彩条布覆盖

代征用地区

植物措施

绿化工程

临时排水沟

临时措施

沉沙池

施工临建区

全面整地

植物措施

撒播草籽

方案新增措施

主体已列措施

图3-1  水土流失防治措施体系框图

3.3.2措施体系及总体布局变化

根据对比水土保持方案，实际实施的措施体系及总体布局与方案设计对比无重大变化，仅措施量根据实际需要略有增减。

3.4水土保持设施完成情况

3.4.1水土保持工程措施完成情况

根据批复的《纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程水土保持方案报告书（报批稿）》，方案中计列工程措施为：无，而现状已实施的工程措施为主体工程区的雨水管网1554m。

根据现场监测及主体工程管理总结报告、工程监理资料，本项目水土保持措施实施较到位。实际完成的水土保持工程措施量为雨水管网1554m，实际完成的时间为2019年6月~2019年12月。实际完成的水土保持工程措施量见表3-3。已实施的水土保持工程措施见表3-2。

表3-2   工程措施实际完成量汇总表

| 分区 | 工程名称 | 单位 | 实际完成工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 雨水管网 | m | 1554 |

实际施工过程中，方案设计和实施的对比情况（见表3-3），主要表现如下：

表3-3    工程措施完成量与设计情况对比分析表

| 分区 | 工程名称 | 单位 | 设计工程量 |  | 完成工程量 |  | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主体已有 | 方案新增 | 主体已有 | 方案新增 |  |
| 主体工程区 | 雨水管网 | m | 0 |  | 1554 |  | +1554 |

本项目的雨水管网沿地块四周及道路敷设，根据现场实际情况，埋设雨水管网的工程量为1554m。工程措施现状照片见图3-2。

| 2020.07 | 2020.07 1 |
| --- | --- |
| 道路区域雨水口或雨水井 | 绿化区域雨水井 |

图3-2 水土保持工程措施照片

3.4.2水土保持植物措施完成情况

根据批复的《纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程水土保持方案报告书（报批稿）》，方案中在本项目范围内计列的植物措施为施工后期主体工程区的绿化美化、代征用地区的绿化美化。

经实地调查监测，植物措施主要为建筑物旁的宅旁绿地、道路旁的公共绿地，主要采用乔灌草进行防护。经统计主体工程区绿化美化面积为1.57公顷，代征用地区的绿化美化面积为0.06公顷。经调查，绿化实施时间为2020年3月~2020年7月。主要完成水土保持植物措施量见表3-4。

表3-4   植物措施实际完成量汇总表

| 分区 | 工程名称 | 单位 | 实际完成工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 绿化美化 | 公顷 | 1.57 |
| 代征用地区 | 绿化美化 | 公顷 | 0.06 |
| 合计 |  |  | 1.63 |

实际施工过程中，本项目按照批复的水土保持方案措施布局布设了相应的水土保持措施，方案设计和实施的对比情况看（见表3-5），具体如下：

表3-5  植物措施完成量与设计情况对比分析表

| 分区 | 工程名称 | 单位 | 设计工程量 |  | 完成工程量 |  | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主体已有 | 方案新增 | 主体已有 | 方案新增 |  |
| 主体工程区 | 绿化美化 | 公顷 | 1.57 |  | 1.57 |  | ±0.00 |
| 代征用地区 | 绿化美化 | 公顷 | 0.06 |  | 0.06 |  | ±0.00 |
| 合计 |  |  | 1.63 |  | 1.63 |  | ±0.00 |

本项目的绿化沿建筑物四周、道路旁设置绿化美化，根据现场实际情况，主体工程区绿化美化面积为1.57公顷，代征用地区的绿化美化面积为0.06公顷，与方案设计一致。

总体来说，本项目绿化建设较为完善，满足水土保持要求，经现场查勘，场地内基本不存在裸露地表现象，基本没有水土流失面积，水土保持效果明显。水土保持植物措施照片见图3-3。

| 2020.07 | 2020.07 |
| --- | --- |
| 建筑物旁宅旁绿地 | 道路旁公共绿地 |
| 2020.07 | 2020.07 |
| 道路旁公共绿地 | 建筑物旁宅旁绿地 |

图3-3水土保持植物措施照片

3.4.3水土保持临时措施完成情况

本项目现已完建，施工期布设的临时措施通过监理单位提供的调查资料得知，工程建设过程中采取了相应的临时防护措施，在施工期有效地控制了水土流失的产生，防止了水土流失危害的发生，主要体现在：施工期场内布设临时覆盖、临时排水沟、沉沙池等。施工期临时措施主要工程量见3-6。

表3-6  临时措施实际完成量汇总表

| 防治分区 | 临时措施 |
| --- | --- |
| 主体工程区 | 基坑截水沟 720米， 临时排水沟 40米，沉沙池 4 座， 彩条布覆盖 0.30公顷。 |
| 代征用地区 | 彩条布覆盖0.20公顷。 |

水土保持临时措施实际完成和方案设计的工程量对比情况见表3-7。

表3-7  临时措施完成量与设计情况对比分析表

| 项目 | 工程名称 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 基坑排水沟 | 米 | 720 | 720 | ±0.00 |
|  | 临时排水沟 | 米 | 40 | 40 | ±0.00 |
|  | 沉沙池 | 座 | 4 | 4 | ±0.00 |
|  | 彩条布覆盖 | 公顷 | 0.5 | 0.5 | ±0.00 |

由上表可以看出，主体工程区实际实施的临时措施比原方案的措施量一致，项目总体落实了水土保持方案所要求的措施和工程量。

总体来说，本项目实施的临时措施基本满足临时防护的要求，有效地控制了水土流失的发生，无水土流失事故，因此基本未对周边环境产生较大影响。

| 施工出入口洗车槽（2018-10-8） | 场地北侧排洪渠（2018-10-8） |
| --- | --- |
| 临时排水沟（2018-10-8） | 沉沙池（2018-10-8） |
| 地上建筑物施工现状（2018-10-8） | 施工板房现状（2018-10-8） |

3.5水土保持投资完成情况

通过对结算资料、水土保持工程措施和植物措施的工程量进行核实，本项目水土保持设施实际完成投资138.57万元，其中工程措施投资46.18万元，植物措施投资59.04万元，临时措施投资10.33万元，独立费用投资23.02万元。详见下表：

表3-8   水土保持设施投资完成情况表（单位：万元）

| 防治分区 | 措施名称 | 批复方案工程投资 |  |  | 实际工程投资 |  |  | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主体 设计 | 方案 新增 | 小计 | 主体 设计 | 方案 新增 | 小计 |  |
| 第一部分、工程措施 |  | 0 |  | 0 | 46.18 | 0 | 46.18 | +46.18 |
| 1、雨水管网 |  |  |  | 0 | 46.18 |  | 46.18 | +46.18 |
| 第二部分、植物措施 |  | 59.04 | 0.5 | 59.54 | 59.04 | 0 | 59.04 | -0.5 |
| 1、绿化美化 |  | 59.04 |  | 59.04 | 59.04 |  | 59.04 | ±0.00 |
| 2、全面整地 |  |  | 0.33 | 0.33 |  | 0 | 0 | -0.33 |
| 3、撒播草籽 |  |  | 0.17 | 0.17 |  | 0 | 0 | -0.17 |
| 第三部分、临时措施 |  | 10.39 | 0.73 | 11.12 | 9.6 | 0.73 | 10.33 | -0.79 |
| 1、临时排水工程 |  | 10 |  | 10 | 9.21 |  | 9.21 | -0.79 |
| 2、临时覆盖工程 |  | 0.39 | 0.72 | 1.11 | 0.39 | 0.72 | 1.11 | ±0.00 |
| 3、其它临时工程 |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | ±0.00 |
| 第四部分、独立费用 |  |  | 34.46 | 34.46 |  | 23.02 | 23.02 | -11.44 |
| 1、建设单位管理费 |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | ±0.00 |
| 2、工程建设监理费 |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | ±0.00 |
| 3、科研勘测设计费 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | ±0.00 |
| 4、水土保持监测费 |  |  | 11.44 | 11.44 |  | 0 | 0 | -11.44 |
| 5、水土保持设施竣工验收报告咨询费 |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 12 | ±0.00 |
| 第五部分、预备费 |  |  | 2.14 | 2.14 |  | 0 | 0 | -2.14 |
| 第六部分、水土保持补偿费 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ±0.00 |
| 工程总投资 |  | 69.43 | 37.83 | 107.26 | 114.82 | 23.75 | 138.57 | +31.31 |

本项目水土保持设施实际完成总投资138.57万元。其中工程措施投资46.18万元，占水土保持总投资的33.33%；植物措施投资59.04万元，占水土保持总投资的42.61%；临时措施投资10.33万元，占水土保持总投资的7.45%；独立费用投资23.02万元，占水土保持总投资的16.61%。实际完成的水土保持总投资较水土保持方案估算增加了31.31万元。投资变化见表3-8。

由上表知，实际完成投资比水土保持方案估算增加了31.31万元，主要原因如下：

1）工程措施增加了46.18万元，主要原因是雨水管网设计方案的加入，导致费用增加；

2）植物措施减少了0.5万元，临时措施减少了0.79万元，主要原因是施工临建区2的临时占地将继续为纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程室内安装工程使用，因此不纳入本次验收范围，该区域的植物措施和临时措施不纳入本次验收；

3）监测措施较方案减少了11.44万元。主要原因根据《广东省水土保持条例》第三十一条规定，本项目不属于挖填土石方总量五十万立方米以上或者征占地面积五十公顷以上的生产建设项目，因此，本项目没有安排水土保持监测，不存在监测措施费用。

4）水土保持预备费较方案减少了2.14万元，主要原因是建设单位严格落实水保方案措施，无重大水土流失情况，无需增加其他临时措施。

4水土保持工程质量

4.1质量管理体系

4.1.1建设单位质量保证体系和管理制度

本项目的建设单位为中山市盛迪嘉房地产开发有限公司。

在工程建设过程中，建设单位始终把工程质量放在首要位置，实行全过程的质量控制和监督。在工程建设过程中严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制，实行内部合同管理制度。

4.1.2设计单位质量保证体系和管理制度

本项目的设计单位为广东中山建筑设计院股份有限公司。

设计单位在整个工程设计中，始终贯彻相关规定和要求，认真分析项目特点，综合考虑成熟技术与新技术的应用，通过技术、路径、投资等几个方面的比较，选出较优方案。设计单位强化公司、室、组三级质量管理机构的职责履行，总工程师负责指导监督质量管理体系的有效运行。

4.1.3监理单位质量保证体系和管理制度

本项目的监理单位为广东中山建设监理咨询有限公司 。

为确保工程质量，建设单位与监理单位签订工程合同后，组建项目监理部，任命项目总工程师，进驻工程现场，按《监理过程控制程序》要求开展监理工作。对施工开始前和施工过程中的材料配备、工程情况和质量问题进行现场管理。必要时，可根据各项管理工作的需要，制定较为具体的管理规定或实施细则，经总监审定后报主管副主任批准后，发送施工单位依照执行。

4.1.4质量监督单位质量保证体系和管理制度

本项目的质量监督单位为中山市建设工程质量监督站。

根据质量监督单位的反应，水土保持工程施工中没有发生过重大质量事故及缺陷。施工中发生的一般工程质量问题及技术缺陷由施工单位和监理人员在现场解决。

4.1.5施工单位质量保证体系和管理制度

本项目的施工单位为深圳市嘉盛建筑工程有限公司。

施工单位在施工过程中均建立了第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；实行工程质量终身负责制，层层落实、签订质量责任书，各自负责其相应的责任，接受建设单位、监理以及监督部门的监督；根据有关房地产建设的质量方针、环境指标、政策、法规、规程、规范和标准，把好质量关。在工程质量管理上，认真抓好工程开工前的施工质量保证和施工过程中的质量管理。

4.2各防治区水土保持工程质量评价

4.2.1工程项目划分及结果

（1）项目划分的一般规定

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）项目划分规定，水土保持工程质量评定应划分为单位工程、分部工程、单元工程三个项目。

（2）项目划分结果

本项目为开发建设类项目，根据质量评定规程，本项目可划分工程措施、植物措施和临时措施3个单位工程。

- 工程措施单位工程划分为室外排水系统1个分部工程；室外排水系统分部工程分为雨水管网16个单元工程（长度每100m划分为1个单元工程，不足100m的计为1个单元工程）；

- 植物措施单位工程划分为绿化美化1个分部工程；绿化美化分部工程底下分为栽植地被、栽植乔木和栽植灌木3个单元工程，植物措施按30~50公顷作为为1个单元工程，不足30公顷的可单独作为1个单元工程。

- 临时措施单位工程划分为沉沙、排水和苫盖3个分部工程。其中，沉沙分部工程划分为沉沙池4个单元工程，以每个沉沙池作为一个单元工程；排水分部工程划分为临时排水沟和基坑排水沟9个单元工程，长度每100m划分为一个单元工程，不足100m的计为1个单元工程。苫盖分部工程划分为临时覆盖5个单元工程，按1000平方米作为为一个单元工程，不足1000平方米的可单独作为一个单元工程

本项目项目划分结果表见表4-1。

表4-1项目划分结果表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 | 单元工程数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 室外排水系统 | 雨水管网 | 16 |
| 植物措施 | 绿化美化 | 乔灌草 | 3 |
| 临时措施 | 沉沙 | 沉沙池 | 4 |
|  | 排水 | 临时排水沟 | 1 |
|  |  | 基坑排水沟 | 8 |
|  | 苫盖 | 临时覆盖 | 5 |

4.2.2工程质量评价

1）质量管理评定体系

①质量管理的规章制度：工程建设单位质量管理规章制度的建设和执行情况、质检站的质量监督与检查制度的执行情况。

②监理单位的质量管理制度：监理制度建设和签证、技术档案管理、合同管理、施工安全审查、设计质量控制、施工图审查等。

③施工质量控制：施工单位的质检和质量控制制度的建设、施工质量控制措施、施工现场测试条件、施工记录资料、质量评定的项目划分和验收程序的制定及执行。

2）工程措施质量评定体系

①工程质量评定：包括质量评定项目划分、单元工程评定表的制定和工程质量评定情况。

②外观质量抽查评估：工程外观质量状况的评估。

3）植物措施质量评估体系

①工程质量评定：包括水土保持绿化工程质量评定项目划分、单元工程评定表的制定、工程质量评定情况、分部工程和单元工程验收情况。

②质量抽查评估：抽查指标包括成活率、保存率、覆盖度、生长情况等，外观质量如整齐度、造型等。

（1）工程措施质量评价

1）分部工程竣工验收资料检查情况

自验组查阅了水土保持工程质量检验和工程质量评定资料，包括主要原材料的检验、施工单位“三检”、监理工程师验收、建设单位组织分部工程竣工验收等环节。建设单位对水土保持工作比较重视，质量评定所需相关资料保存齐全，资料的管理也比较规范，满足质量评定的要求。

2）现场调查

现场抽查工作的重点是雨水管网等水土保持工程措施，检查其工程外观形状、轮廓尺寸及缺陷等。综合资料查阅和现场检查的结果，评估组认为：本工程建设过程中将水土保持工程措施纳入主体工程施工之中，水土保持建设与主体工程建设同步进行，质量保证体系完善。对进入工程实体的原材料和中间产品、成品进行抽样检查、试验，对不合格材料严禁使用，有效地保证了工程质量。水土保持工程措施从原材料、中间产品至成品质量合格，建筑物结构尺寸规则，外表整齐，质量符合设计和规范的要求，工程措施质量总体合格。水土保持工程措施部分现场调查见表4-2。

表4-2水土保持工程措施部分现场调查表

| 现场图片 | 具体 位置 | 调查 时间 | 外观 规格 | 质量情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路区域雨水口及雨水井 | 2020年7月20日 | 表面规格平整，规格符合标准。 | 无明显缺陷，质量合格。 |
|  | 绿化区域雨水口及雨水井 | 2020年7月20日 | 表面规格平整，规格符合标准。 | 无明显缺陷，质量合格。 |

3）质量评定

单元工程质量由施工单位质检部门组织评定，监理单位复核；分部工程质量评定是在施工单位质检部门自评的基础上，由监理单位复核，报质量监督机构审查核定；单位工程质量评定在施工单位自评的基础上由监理单位复核，报质量监督机构核定。

建设单位根据本项目实际情况对主体工程区实施了室外排水系统等分部工程，对施工过程中扰动和破坏区域进行了较全面的治理，检查评定结果为单元工程全部合格以上，合格率为100%，评定结果见表4-3。

表4-3   水土保持工程（工程措施部分）质量评定汇总表

| 分区 | 单位 工程 | 分部 工程 | 单元 工程 | 质量评定 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单元工程数 | 合格数 | 优良数 | 优良率 | 质量等级 | 合格率 |
| 主体 工程区 | 工程 措施 | 室外排水系统 | 雨水管网 | 16 | 16 | 0 | 0 | 合格 | 100% |

综上所述，经过现场检查，查阅有关自检成果和完工验收资料，该工程从原材料、中间产品至成品的质量均合格，建筑物结构尺寸规格，外表美观，质量符合设计要求，工程措施质量总体合格。

（2）植物措施质量评价

1）验收范围和内容

自验组主要核实的范围为项目区的施工扰动、破坏区域，主要内容为：

①对项目的绿化布局、植物品种的选择、栽植密度等进行调查，作为质量评定的内容之一。

②对植物措施实施面积进行核实，以复核植物措施面积的准确性。

③对植物措施覆土情况、整地情况、林草覆盖率进行调查，以复核植物措施质量。

2）自验方法

对绿化总体布局进行核实，查看是否存在漏项；检查绿化树种、树型是否符合立地条件并符合设计要求；注意检查林木的数量、位置、立地条件是否合适。具体方法为：

①对照水土保持绿化设计图与完成情况介绍材料，现场逐片调查，查看是否与设计相符。

②用卷尺测定树苗的高度、根径，检查是否符合设计的苗龄要求，并检查树根是否完好、树梢是否新鲜，判断其是否成活。

③本工程栽植有乔木，清点总株数。

④检查栽植株数、成活株树，计算成活率、保存率。

⑤在规定抽样范围内取1～4平方米样方，测定出苗与生长情况，用钢卷尺测定其自然草层高度，并目测其垂直投影对地面的覆盖度。

（3）现场调查情况

按照验收范围、验收内容，采用上述自验方法，对工程植物措施实施情况进行现场调查，建设区内植物措施面积基本采取了全查的核对方式。部分现场调查情况见表4-4。

表4-4水土保持植物措施部分现场调查表

| 现场图片 | 具体位置 | 调查时间 | 外观规格 | 质量情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑物旁宅旁绿地 | 2020年7月20日 | 乔灌草绿化 | 已进入稳定生长期，成活率99%，外观整齐，生长旺盛，质量合格。 |
|  | 道路旁公共绿地 | 2020年7月20日 | 乔灌草绿化 | 已进入稳定生长期，成活率99%，外观整齐，生长旺盛，质量合格。 |

（4）质量评定

1）树种、草种

本项目按照适地适树的原则，选择了符合立地条件、满足生长要求、绿化效果好的草种。

2）植物措施工程量核实

根据现场检查，植物措施组对项目区进行抽样核实植物措施面积。据抽样调查结果，植物措施面积基本属实。

3）评定结论

经过对各区的绿化区域进行了调查，绿化及植被恢复效果较好，林木成活率、草地成活率达到99%以上。具体评定结果见表4-5。

表4-5水土保持工程（植物措施部分）质量评定汇总表

| 分区 | 单位 工程 | 分部 工程 | 单元 工程 | 质量评定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单元工程数 | 合格数 | 优良数 | 合格率 | 质量等级 |
| 本项目 | 植物 措施 | 景观 绿化 | 乔灌草 | 3 | 3 | 0 | 100% | 合格 |

根据以上调查结果，本项目在建设过程中，基本按照批复的水土保持方案和有关法律法规要求开展了水土流失防治工作，根据水土保持方案和工程实际情况，对项目建设区施工造成土地扰动区域进行了全面的治理，采取了相应的水土保持植物措施；植物措施质量总体合格，绿化树木、草坪生长良好，植物成活率达到99%以上，生长良好，满足水土保持的要求，对保护和美化项目区环境起到了积极作用。

（3）临时措施质量评价

由于临时措施为施工期间设置的，项目完工后不能对其质量进行实地检查，因此，水土保持临时措施是通过查阅施工和监理记录资料、质量评定、记录、相关影像资料进行简单评价。临时措施分为1个单位工程，3个分部工程，18个单元工程，通过施工和监理资料表明这些临时措施能够有效施工期间减少水土流失，起到保护环境的作用。具体评定结果见表4-6。

表4-6  水土保持工程（临时措施部分）质量评定汇总表

| 分区 | 单位 工程 | 分部 工程 | 单元工程 | 质量评定 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单元 工程数 | 合格数 | 优良数 | 优良率 | 质量等级 | 合格率 |
| 本项目 | 临时 措施 | 沉沙 | 沉沙池 | 4 | 4 | 0 | 0 | 合格 | 100% |
|  |  | 排水 | 临时排水沟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 合格 | 100% |
|  |  |  | 基坑排水沟 | 8 | 8 | 0 | 0 | 合格 | 100% |
|  |  | 苫盖 | 临时覆盖 | 5 | 5 | 0 | 0 | 合格 | 100% |

4.3弃渣场稳定性评估

本项目土石方本工程总挖方11.39万立方米，填方1.86万立方米，借方量1.78万立方米，弃方11.31万立方米。弃方全部由施工单位外运至运至中山市神湾镇信荣建筑材料厂作为填埋处理以提供地基承载力。该场地距离本项目平均运距约4.5公里，可消纳土石方容量约12万m³，大于本工程弃方。从水土保持角度分析，本工程土石方调配利用合理。施工过程应加强施工组织， 调度好开挖和回填，本工程土石方调配利于保持水土，符合水土保持对开发建设项目的建设要求。项目不设置专门的弃土（渣）场。

4.4总体质量评价

根据现场检查结合查阅资料，检查结果表明，项目场地已完工，场地内没有裸露区域，排水系统较完善，排水顺畅，绿化措施布置相对合理。

目前，本项目已完工并且试运行情况良好，经现场调查，施工期的水土流失得到治理。当前，现场已全面硬化，基本不产生水土流失，裸露地面有植被覆盖，水土保持防治效果较好。

5工程初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况

工程于2017年10月动工，2020年7月完工，总工期34个月。主体工程中的水土保持措施基本与主体工程同步实施，各项治理措施已经完成。水土保持设施在运行期间和验收后其管理维护工作由建设单位负责。从目前试运行情况看，有关水土保持的管理责任落实较好，并取得了一定的效果，水土保持设施的正常运行有一定的保证。

5.2水土保持效果

5.2.1水土流失治理

通过查阅工程施工报告、监理报告、水土保持方案以及现场抽样调查，对该工程水土保持效果六项指标核实计算。

（1）扰动土地整治率

经自验组核定，本项目实际扰动地表总面积为3.97公顷（施工临建区部分临时占地不在本次验收范围内，代征用地区不扰动），完成整治面积3.97公顷，扰动土地整治率为100%，达到批复方案的目标值。详见表5-1。

表5-1扰动土地整治率统计表（单位：公顷）

| 防治分区 | 扰动 面积 （公顷） | 扰动土地治理面积（公顷） |  |  |  | 扰动土地 整治率% | 综合指标 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 | 硬化及其他 | 小计 |  |  |
| 主体工程区 | 3.87 | 0.01 | 1.57 | 1.32 | 3.87 | 100 | 100 |
| 施工临建区1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 | 100 |  |
| 代征用地区 | 不扰动 |  |  |  |  |  |  |
| 施工临建区2 | 不验收 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3.97 | 0.01 | 1.57 | 1.42 | 3.97 | 100 |  |

（2）水土流失总治理度

经自验组核定，本项目实际水土流失面积1.58公顷，截至目前，完成水土流失治理达标面积1.58公顷，水土流失总治理度为100％，达到批复方案的目标值。详见表5-2。

表5-2  水土流失总治理度计算表

| 项目区 | 水土流失 面积（公顷） | 水土保持措施的面积（公顷） |  |  | 水土流失总治理度%（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 | 小计 |  |
| 主体工程区 | 1.58 | 0.01 | 1.57 | 1.58 | 100.0 |
| 代征用地区 | 不扰动 |  |  |  |  |
| 施工临建区1 | 不验收 |  |  |  |  |
| 施工临建区2 | 硬化地面 |  |  |  |  |
| 合计 | 1.58 | 0.01 | 1.57 | 1.58 | 100.0 |

（3）拦渣率

不可利用的挖方作为弃方全部由施工单位外运至运至中山市神湾镇信荣建筑材料厂作为填埋处理以提供地基承载力，经现场勘察，弃方已基本外运，结合现场尤其是主出入口处的水土流失情况看，拦渣率可达97%。

（4）水土流失控制比

项目区土壤容许流失量为500t/（k平方米.a）。随着各项工程和植物措施发挥效益，运行期侵蚀模数可降低至500t/（k平方米.a）及以下，水土流失控制比为1.0。达到批复方案的目标值。

5.2.2生态环境和土地生产力恢复

经自验组核定，本项目可绿化面积1.63公顷，实际治理达标植物面积1.63公顷，项目建设区面积4.31公顷。经计算，项目区的林草植被恢复率100%，林草覆盖率为37.82%。详见表5-3。

表5-3   林草植被恢复率及林草覆盖率计算表

| 分区 | 建设区面积（公顷） | 可恢复林草植被面积（公顷） | 恢复植被面积（公顷） | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 3.87 | 1.57 | 1.57 | 100 | 40.57 |
| 代征用地区 | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 100 | 17.65 |
| 施工临建区1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施工临建区2 | 不在本次验收范围 |  |  |  |  |
| 合计 | 4.31 | 1.63 | 1.63 | 100 | 37.82 |

目前，本项目已建设完工，水土流失防治指标值按批复的水土保持方案及批复文件中的水土流失防治目标值进行考量，即采用建设类项目一级防治标准进行考量，各项实际达标情况详见表5-4。

表5-4   水土流失防治指标对比分析表

| 水土流失防治目标 | 方案 设计标准 | 实际 达到值 | 达标 情况 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | 95% | 100% | 达标 | (水土保持措施面积+永久建筑面积)÷扰动地表面积 |
| 水土流失总治理度 | 97% | 100% | 达标 | 水土保持措施治理达标面积÷造成水土流失面积 |
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.0 | 达标 | 项目区容许值÷实测平均值 |
| 拦渣率 | 95% | 97% | 达标 | 实际拦渣量÷总弃渣量 |
| 林草植被恢复率 | 99% | 100% | 达标 | 植物措施面积÷可绿化面积 |
| 林草覆盖率 | 27% | 37.82% | 达标 | 林草植被面积÷项目建设区面积 |

目前建设区内防治措施的运行效果较好，植被得到了较好的恢复，水土流失得到了有效控制，场内的水土流失强度由中强度下降到微度，各项水土流失防治指标均达到了批复方案的防治目标。综合上述，本项目水土流失防治指标值均达到方案批复的防治目标值。

5.2.3公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，自验组结合现场查勘，就工程建设的挖填土方管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面开展了公众满意度调查，并将调查结果作为本次技术验收工作的参考依据。在验收工作过程中，自验组共向工程附近群众发放10张水土保持公众调查表。

在被调查者20人中，82%的人认为工程建设对当地经济具有积极影响，项目建设有利于推进当地经济发展；在对当地环境的影响方面，90%的人认为项目对当地环境总体影响是好的；在林草植被建设方面，95%的人认为项目林草植被建设工作起到了保护生态环境的作用，取得了较好的成效；在弃土弃渣管理方面，满意率为88%；有84%的人认为项目对所扰动的土地恢复的好。被访问者对问卷提出的问题回答情况见表5-5。

表5-5  问卷调查结果统计表

| 调查项目 | 评价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 | 说不清 |
| 对当地经济的影响 | 82% | 5% |  | 13% |
| 对当地环境的影响 | 90% | 7% |  | 3% |
| 林草植被建设 | 95% | 5% |  | 0% |
| 土地恢复情况 | 84% | 2% |  | 14% |
| 对弃土弃渣的管理 | 88% | 5% |  | 7% |

6水土保持管理

6.1组织领导

参与本项目水土保持工作的单位如下：

建设单位：中山市盛迪嘉房地产开发有限公司

设计单位： 广东中山建筑设计院股份有限公司

监理单位：广东中山建设监理咨询有限公司

施工总包单位：深圳市嘉盛建筑工程有限公司

绿化美化施工单位：广东大自然园林绿化有限公司

水土保持方案编制单位：广东省生态环境技术研究所

水土保持验收报告编制单位：中山金粵环保工程有限公司

水土保持设施在运行期间和验收后其管理维护工作由中山市盛迪嘉房地产开发有限公司负责。

6.2规章制度

在本项目建设期间，建设单位建立了以质量为核心的一系列规章制度。并将水土保持工作纳入主体工程的管理中。

本项目水土保持工程项目建设全面实行项目法人责任制、工程监理制和合同管理制，各项工作严格按规程规范和制度进行运作。

（1）项目法人责任制

为贯彻建设项目法人责任制，充分发挥项目法人在工程建设中的主导作用，单位负责人从宏观控制到工程安全、质量进度和投资，负责协调各参建单位的工作，并制定了《工程建设质量管理暂行办法》、《工程安全文明施工奖惩办法》等一系列行之有效的规章制度。

（2）建设监理制

根据国家有关规定，委托具有监理资质的广东中山建设监理咨询有限公司   进行主体工程暨水土保持的监理，监理单位成立了工程监理部。监理部实行总监理工程师负责制，监理人员严格按照质量控制进度控制，合同管理、信息管理、组织协调的监理工作程序，实施工程监督。

（3）合同管理

在工程建设中，合同管理是各种管理的的重心，贯穿于工程建设的全过程，从勘测设计、工程监理、设备采购、材料供应、工程施工、拆迁补偿乃至弃渣的利用均签订合同，明确各自的权利义务，严格按合同办事。同时，为强化工程建设合同管理，更好地对合同执行情况实施监督，公司制定了一系列行之有效的合同实施监督管理办法。

以上规章制度的建设，为保证水土保持工程的质量奠定了基础。

6.3建设管理

（1）水土保持工程招标投标情况

本项目中的水土保持建筑工程采用邀请招标或议标、公开招标、择优选择施工队伍，绿化美化及水土保持植物措施项目(绿化、种草植树工程)由项目法人根据工程建设特点和需要，通过议标的方式选择相关专业的施工队伍进行施工。

通过招投标，本项目的水土保持工程由深圳市嘉盛建筑工程有限公司 进行施工，绿化美化由广东大自然园林绿化有限公司进行施工，由广东中山建设监理咨询有限公司实施监理。

（2）合同执行情况

工程项目管理的过程实际上就是履行合同的过程，有效的合同管理是确保建设目标（质量、投资、工期）的主要手段。相关部门采取了一系列积极措施，确保水土保持项目的正常实施。主要技术保证措施如下：

1）严格按照合同约定规范管理各施工单位，要求各施工单位必须按照合同约定建立完善的施工技术保障体系、施工管理体系、安全保障体系、现场文明施工管理体系。做好施工现场的水土保持工作，避免因施工造成新的水土流失。

2）针对水土保持工作的特性，进行详细技术交底，使各施工单位更好的掌握和熟悉水土保持技术规范标准，满足现场施工需要。

3）严格按照水土保持设计图纸和技术要求进行土建项目施工，所有完工项目必须按照有关技术规范及质量评定标准进行验收。

4）要求各施工单位加强管理，牢固树立现场各级管理人员和施工人员的工程施工质量意识。

5）监督监理单位按照相关要求，加大协调、监督管理力度，扎实做好施工现场监理工作，对工程部位及关键工序实行旁站跟踪监控。

6.4监测、监理

6.4.1水土保持监测情况

根据《广东省水土保持条例》第三十一条规定，本项目不属于挖填土石方总量五十万立方米以上或者征占地面积五十公顷以上的生产建设项目，因此，本项目没有安排水土保持监测。

6.4.2水土保持监理情况

受建设单位委托，广东中山建设监理咨询有限公司承担了本工程的主体工程暨水土保持工程监理工作，将水土保持工程监理纳入主体工程监理工作一并控制管理。监理单位在施工现场组建现场监理部，结合工程施工过程按照监理规划、程序和要求开展监理工作。本工程有关水土保持各分部工程评定结果为合格。目前，工程监理工作已结束，监理资料按有关规定已整理、归档，为水土保持工程验收奠定了基础。

自验组认为：监理单位能够按照开发建设项目水土保持监理的有关规定，积极开展水土保持监理工作。

1）扰动土地整治率：项目建设区内扰动土地面积3.97平方米，土地整治面积3.97公顷。扰动土地整治率为100%，达到了批复方案的目标值。

2）水土流失总治理度：水土流失面积1.58平方米，水土流失治理达标面积1.58公顷，水土流失总治理度为100%，达到了批复方案的目标值。

3）土壤流失控制比：项目建设区土壤流失控制比为1.0，达到了现行目标要求。

4）拦渣率：本工程拦渣率约为97%，达到了批复方案的目标值。

5）林草植被恢复率：项目建设区可恢复植被面积1.63公顷，实际恢复林草类植被面积1.63公顷，林草植被恢复率为100%，达到了批复方案的目标值。

6）林草覆盖率：项目建设区面积为4.31公顷，实际林草类植被面积1.63公顷，林草覆盖率37.82%，达到了批复方案的目标值。

6.5水行政主管部门监督检查意见落实情况

项目开工后，建设单位认识到防治水土流失的重要性，即委托有能力的单位开展本工程的水土保持方案编制工作。在工程建设中，为加强工程建设中水土保持工作的组织领导，建设单位指定由工程计划部全面负责水土保持方案的组织管理及实施，并由负责人亲自主抓水保方案资金的落实，使得水保方案各项措施有条不紊地得到实施。

6.6水土保持补偿费缴纳情况

根据中山市水务局批复的《纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程水土保持方案报告书（报批稿）》及其批复，本工程不需要缴纳水土保持补偿费。

6.7水土保持设施管理维护

本项目于2020年7月完工。本项目的水土保持设施在运行期间和验收后其管理维护工作由中山市盛迪嘉房地产开发有限公司负责。当前，有关水土保持的管理责任落实较好，水土保持设施的正常运行有一定的保证。

7结论

7.1结论

本项目位于中山市板芙镇金钟村好景路与锦绣路交叉口西北处，项目北侧为共青河，东南侧为纯水岸花园二期，西侧为华立普罗旺斯，东北侧为纯水岸花园一期。场地中心地理坐标为E113°19′3.36″，N22°23′22.78″。规划土地使用性质为商住用地。项目建设单位为中山市盛迪嘉房地产开发有限公司。

根据有关水土保持和生态环境建设的法律法规要求，2018年9月，建设单位委托广东省生态环境技术研究所进行本项目水土保持方案报告书编制工作，并于2019年1月编制完成了《纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程水土保持方案报告书（报批稿）》；2019年3月6日中山市水务局以《关于板芙镇纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程水土保持方案的批复》（中水审复[2019]41号）批复了项目水土保持方案。

自验组通过实地调查和对相关档案资料的查阅，并结合综合组、工程措施组、植物措施组和财务组的调查结果，自验组认为：本项目水土保持措施布局合理，项目场内排水系统运行良好，绿化美化、植被恢复等水土保持设施工程质量合格。目前，未发现重大质量缺陷，运行情况良好，达到了批复方案的水土流失防治目标；整体上已具备较强的水土保持功能，能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

综上所述，自验组认为本项目完成了水土保持方案和开发建设项目所要求的水土流失防治任务，完成的各项工程质量总体合格，工程基本完成了水土保持方案报告书设计确定的水土保持措施，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，达到国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件。

7.2遗留问题安排

本项目现已完工，并且已开始试运行。根据现场调查及查阅施工、监理资料，在施工过程中已经采取了较多方案设计的水土保持措施，并根据实际情况调整了部分水土保持防治措施，各项措施均已发挥效益，总体来看，本工程水土保持措施落实较好，水土保持措施防治效果明显。

下阶段，建设单位将做好本项目水土保持专项工作总结，加强后期水土保持设施的维护和管理工作。同时根据本次验收经验，总结优点与不足，为其他在建待建项目水土保持验收工作做好充足的准备。

7.3重要水土保持单位工程自验核查照片

| 2020.07 | 2020.07 1 |
| --- | --- |
| 道路区域雨水口或雨水井 | 绿化区域雨水井 |
| 2020.07 | 2020.07 |
| 建筑物旁宅旁绿地 | 道路旁公共绿地 |
| 2020.07 | 2020.07 |
| 道路旁公共绿地 | 建筑物旁宅旁绿地 |

8附件及附图

8.1附件

- 项目建设及水土保持大事记；

- 水土保持方案的批复；

- 项目备案证；

- 建筑工程施工许可证；

- 国土证；

- 建设工程规划许可证及附件；

- 排水工程和绿化工程质量验收记录；

- 土方工程弃方处理协议

8.2附图

- 地理位置图；

- 总平面图；

- 市政排水总平面图；

- 植物配置总平面图；

- 运行期水土流失防治责任范围及水土保持措施布局图。

附件1：项目建设及水土保持大事记

项目建设及水土保持大事记

2018年9月，建设单位委托广东省生态环境技术研究所进行本项目水土保持方案报告书编制工作，并于2019年1月编制完成了《纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程水土保持方案报告书（报批稿）》；2019年3月6日中山市水务局以《关于板芙镇纯水岸花园三期（22栋-30栋）及地下车库工程水土保持方案的批复》（中水审复[2019]41号）批复了项目水土保持方案。

工程于2017年10月动工，于2020年7月完工，总工期34个月。

2017年11月~2018年2月逐步完成各区工程的土石方挖运工作，本项目土石方本工程总挖方11.39万立方米，填方1.86万立方米，借方1.78万立方米，弃方11.31万立方米。全部由施工单位外运至运至中山市神湾镇信荣建筑材料厂作为填埋处理以提供地基承载力。该场地距离本项目平均运距约4.5公里，可消纳土石方容量约12万m³，大于本工程弃方。从水土保持角度分析，本工程土石方调配利用合理。施工过程应加强施工组织， 调度好开挖和回填，本工程土石方调配利于保持水土，符合水土保持对开发建设项 目的建设要求。

2017年11月~2018年4月逐步完成各区工程的水土保持临时措施的布设，包括基坑截水沟 720米， 临时排水沟 40米，沉沙池 4 座， 彩条布覆盖 0.50公顷。

2019年6月~2019年12月完成了室外雨水管网布设，共计布设雨水管网1554m，施工单位和监理单位共同出具了室外管网验收核查记录。

2020年3月~2020年7月完成了室外绿化美化的布设，主体工程区绿化美化面积为1.57公顷。施工单位和监理单位共同出具了绿化美化工程验收核查记录。

附件2：水土保持方案批复

附件3：项目备案证

附件4：建筑工程施工许可证

附件5：国土证

附件6：建设工程规划许可证及附件

附件7: 排水工程和绿化工程质量验收记录

附件8: 土方工程弃方处理协议

N

本项目

容桂碧桂园

N

悦海西路园

剑桥水岸园

附图1：项目地理位置图

容桂碧桂园

N

悦海西路园

剑桥水岸园